МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

КАФЕДРА КІБЕРЗБЕЗПЕКИ

ЗВІТ

про виконання практичної роботи:

з дисципліни «Управління кіберінцидентами та аналіз подій»

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ IP-ПІДМЕРЕЖ

Варіант № 10

Дата 06.04.2024

Виконав: курсант 314 навчальної групи

старший солдат___________КОНОНУЧЕНКО.В.

Перевiрив: старший викладач кафедри 33

капітан_________________ПРИЙМА О.О.

1. Для заданої IP-адреси мережі та маски (згідно варіанту та табл. 1 файлу «УКАП_Завдання до заняття 2_2») визначити кількість підмереж, які входять у дану мережу (відносно її класу), та кількість вузлів (IP-адрес вузлів) однієї підмережі.

Параметри для розрахунку:

Номер варіанту: 10

IP-адреса мережі: 25.0.0.0

Маска: 255.240.0.0

Порядок розв’язання:

Наведена в умові задачі адреса 25.0.0.0

У нашому випадку масці 255.240.0.0 відповідає префікс 13. Знаючи вищевказане можна визначити кількість бітів, що виділяються для адресації підмереж, не виходячи за межі класу А: 16-12=4 бітів, та кількість бітів, що виділяються для адресації вузлів: 32-16=16 бітів.

Кількість підмереж розраховується за формулою 2 в степені кількості бітів, що виділяються для адресації підмереж, отже:

2 в степені 4 = 16.

Кількість вузлів (IP-адрес вузлів) однієї підмережі розраховується за формулою 2 в степені кількості бітів, що виділяються для адресації адресації вузлів, отже:

(2 в степені 16) -2 = 65534.

Відповідь:

Кількість підмереж = 16.

Кількість вузлів = 65534

6

2. IP-мережу необхідно розбити на підмережі за умови, що у кожній з них функціонує задана кількість вузлів (згідно варіанту та табл. 2 файлу «УКАП_Завдання до заняття 2_2»). Визначити маску підмережі, кількість підмереж, точну кількість вузлів (IP-адрес вузлів), які входять в одну підмережу та загальну кількість вузлів (IP-адрес вузлів) у всіх підмережах.

Параметри для розрахунку:

Номер варіанту: 10

IP-адреса мережі: 205.100.250.0

Кількість вузлів у підмережі: 120

Порядок розв’язання:

Наведена в умові задачі адреса 205.100.250.0 має маску підмережі 255.255.255.0, або іншими словами префікс 24 i відповідно залишається 8 бітів на адресацію (32-24=8).

З умови відоме значення кількості вузлів. Це дає змогу визначити яка мінімальна маска нас задовольняє - для 120 вузлів це 25 маска, яка забезпечує 128 вузла.

25 - 24 = 1 бітів використовується для адресації підмереж:

2 в степені 1 = 2 підмережі по 128 вузла

Тоді загальна кількість вузлів буде: 2 * 128 = 256

Відповідь:

Маска підмережі = префікс /25 або 255.255.255.128

Кількість підмереж = 2

Кількість вузлів, які входять в одну підмережу = 128

Загальна кількість вузлів = 256